Arduino project Title: Radar
Components used: Arduino Uno, ultra sonic sensor, bread board, jumper cables.

Code for Arduino IDE

#include <Servo.h>

Servo myServo;

const int trigPin = 10;

const int echoPin = 11;

long duration;

int distance;

void setup() {

myServo.attach(9);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Sweep 0° → 180°

for (int angle = 0; angle <= 180; angle++) {

myServo.write(angle);

distance = getDistance();

Serial.print(angle);

Serial.print(",");

Serial.println(distance);

delay(40);

}

// Sweep 180° → 0°

for (int angle = 180; angle >= 0; angle--) {

myServo.write(angle);

distance = getDistance();

Serial.print(angle);

Serial.print(",");

Serial.println(distance);

delay(40);

}

}

int getDistance() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

int dist = duration * 0.034 / 2;

if (dist > 200) dist = 200;

return dist;

}

Code for visual processing:

import processing.serial.*;

import java.awt.event.KeyEvent;

import java.io.IOException;

Serial myPort;

String data = "";

int angle, distance;

void setup() {

size(900, 900);

smooth();

myPort = new Serial(this, "COM3", 9600);  // ← Change COM3 to your actual port!

myPort.bufferUntil('\n');

}

void draw() {

background(0);

fill(0, 255, 0);

noStroke();

textSize(20);

text("ARDUINO RADAR", width / 2 - 100, 30);

// Draw radar circles

stroke(0, 255, 0);

noFill();

ellipse(width / 2, height / 2, 600, 600);

ellipse(width / 2, height / 2, 400, 400);

ellipse(width / 2, height / 2, 200, 200);

// Draw radar lines

line(width / 2, height / 2, width / 2 + 300 * cos(radians(angle)), height / 2 - 300 * sin(radians(angle)));

// Show detected object point

int pixDist = distance * 3; // scale for display

int x = width / 2 + int(pixDist * cos(radians(angle)));

int y = height / 2 - int(pixDist * sin(radians(angle)));

fill(255, 0, 0);

ellipse(x, y, 10, 10);

}

void serialEvent(Serial myPort) {

data = myPort.readStringUntil('\n');

if (data != null) {

data = trim(data);

String[] values = split(data, ',');

if (values.length == 2) {

angle = int(values[0]);

distance = int(values[1]);

}

}

}